Прожирко Владислав, группа P41193

Lab SCR1 pipeline

| Вариант | Команда | Arch #1 | Arch #2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | SH | RVIC -IFU_BYPASS | RVIC +IFU_BYPASS |

1 Часть

Для разборки был выбран файл с тестом «sh.S».

Отрывок из dump-файла, где используется команда sh:

Результирующая wave-form:

Описание сигналов:

- clk - тактовый импульс

- curr_pc - текущее значение счетчика команд, соответствует стадии Execution (000002AC)

- набор сигналов для Instruction Fetch:

  - imem_req - запрос от процессора в память инструкций (1)

  - imem_addr - адрес запроса памяти инструкций (000002AC)

  - imem_resp - ответ памяти инструкций (01)

  - imem_rdata - данные чтения памяти инструкций (00209023)

- набор сигналов для Decode:

  - instr – закодированная инструкция (00209023)

  - idu2exu_use_rs1 – сигнал о том, что в команде есть rs1 (1)

  - idu2exu_use_imm – сигнал о том, что в команде есть immediate (1)

  - imm – значение immediate (00000000)

- Набор сигналов для Execute:

  - exu2mprf_rs2_addr – номер регистра в котором лежит адрес для записи в память. (02), x2 = sp

  - exu2mprf_rs2_data – значение для записи в регистровый файл (000000AA).

  - exu2mprf_rs1_addr – номер регистра в котором лежит адрес. (01) x1;

  - exu2mprf_rs1_data – значение регистра x1 (00000700);

  - imm – значение смещения (00000000);

  - ialu_sum2_op1 – первый операнд АЛУ (00000700) Это значение регистра x1;

  - ialu_sum2_op2 – второй операнд АЛУ (00000000) Это смещение;

  - ialu_sum2_res – результат АЛУ (00000700);

  - dmem_req – запрос от процессора в память данных;

  - dmem_addr – адрес, по которому будет записано значение в память (00000700);

  - dmem_addr – значение которое нужно положить в память (000000AA).

2 Часть

Были запущены два теста-бенчмарка Coremark и Dhrystone для двух архитектур по заданию: RVIC -IFU_BYPASS и RVIC +IFU_BYPASS.  Для этого был изменён файл «scr1_arch_description.svh»:

RVIC -IFU_BYPASS

RVIC +IFU_BYPASS

Вызов: make run_verilator_wf BUS=AHB ARCH=IC IPIC=0

Были получены следующее результаты:

| Тест | RVIC -IFU_BYPASS | RVIC +IFU_BYPASS |
| --- | --- | --- |
| Coremark (Total ticks) | 11397 Total ticks | 9490 Total ticks |
| Coremark (size memory) | 78,6 Кбайт | 78,6 Кбайт |
| Dhrystone (per Seconds) | 2922 per Seconds | 3133 per Seconds |
| Dhrystone (size memory) | 45,3 Кбайт | 45,3 Кбайт |

При выборе разных архитектур, для Dhrystone, количества итераций в секунду (изменилось на 211), а размер занимаемой памяти не изменился. Для Coremark количество итераций в секунду изменяется на 1907, при это размер занимаемой памяти не увеличился.

Из полученных результатов можно сделать вывод, что Coremark занимает почти в два раза больше памяти, чем тест Dhrystone, но при этом количество итераций в секунду выше, по сравнению с Dhrystone.

Скриншоты тест-бенчмарков Coremark и Dhrystone для ARCH = RVIMC

Скриншоты тест-бенчмарков Coremark и Dhrystone для ARCH = RVIM

Запуск c конфигурацией IMC_MAX.

Конфигурация была выбрана в файле scr1_arch_description.svh

Fmax = 33.333 MHz/30 ns

- Report Utilization. Модуль ядра, занимающий наибольшую площадь на кристалле: i_pipe_ifu = 2465.

- Значение WNS = 0.020 c Perfomance_ExtraTimingOpt.

В файле scr1_arch_description.svh по варианту оставил RVIC.

Определение Fmax:

При первом запуске Report Timing Summary, WNS = 12.928. Я определил значения Fmax = 50 MHz/20 ns. Зашел sys_pll в вкладке Output Clocks в столбце Output Frequency установил значение 50MHz.

Далее в Source проекта открыл файл arty_scr1_synth.xdc в котором изменил эту строку: create_clock -period 20.000 -name SYS_CLK_VIRT -waveform {0.000 10.000}

-period установил значение 20.000, а SYS_CLK_VIRT -waveform {0.000 10.000} установил {0.000 10.000}

Затем я опять запустил Generate Bitstream.

WNS было равно -0,32 чтобы WNS стал положительным установлено значение в Design Run Settings, Perfomance_ExtraTimingOpt.

С помощью Perfomance_ExtraTimingOpt удалось добиться WNS = 0.170.

После успешного прохождения Generate Bitstream, был запущен Report Utilization и определил модуль ядра, занимающий наибольшую площадь на кристалле i_pipe_exu = 2497.

В файле scr1_arch_description.svh по варианту оставил RVIC +IFU_BYPASS.

Я определил значения Fmax = 50 MHz/20 ns. Оставил таким же в Design Run Settings, Perfomance_ExtraTimingOpt. И получил WNS = 0.015

Определил модуль ядра, занимающий наибольшую площадь на кристалле i_pipe_exu = 2497.

Сравнение занимаемой площади на кристалле в зависимости от архитектур по варианту:

| Arch | LUT (Look Up Table) | FF (Flip-Flop) | Fmax |
| --- | --- | --- | --- |
| RVIC -IFU_BYPASS | 8984 | 8013 | 50 MHz |
| RVIC +IFU_BYPASS | 9053 | 8014 | 50 MHz |
| IMC_MAX | 9699 | 8044 | 33.333 MHz |

Как заметно из таблицы значения LUT и FF увеличилось при добавлении IFU_BYPASS. SCR1_IFU_QUEUE_BYPASS обеспечивает обход очереди, т.е. команды передаются непосредственно в модуль декодирования команд.

Модули ядра, занимающие наибольшую площадь на кристалле для архитектуры RVIC -IFU_BYPAS, RVIC +IFU_BYPASS имеют одинаковые значения потому, что SCR1_IFU_QUEUE_BYPASS включает, либо отключает очередь в модуле i_pipe_ifu, но занимаемая площадь на кристалле не меняется, так как этот модуль всегда должен присутствовать на кристалле.

Fmax для архитектур RVIC -IFU_BYPASS, RVIC +IFU_BYPASS одинакова и равна 50 Mhz, следовательно, запаса WNS хватает для обоих случаев. Если сравнить с IMC_MAX, то при 33,333Mhz, будет большой запас WNS, следовательно, путь между модулями получится меньше, соответственно можно сделать частоту больше.